Правило Верещагіна. Основні варіанти перемножування епюр.

- Правило Верещагіна

Недоліком методу Мору є необхідність одержувати значення внутрішніх силових факторів, що входять у підінтегральні вираження формул (11.18) і (11.19), у загальному виді, як функцій від , що стає досить трудомістким уже при двох-трьох ділянках розбивки в балках і особливо — у рамах.

Виявляється, що від цього недоліку можна піти, якщо безпосереднє інтегрування у формулах Мору замінити так називаним перемножуванням епюр. Така заміна можлива в тих випадках, коли хоча б одна з перемножуваних епюр є прямолінійною. Цій умові відповідають усі системи, що складаються з прямолінійних стрижнів. Дійсно, у таких системах епюра, побудована від узагальненої одиничної сили, завжди буде прямолінійною.

Спосіб обчислення інтеграла Мору шляхом заміни безпосереднього інтегрування перемножуванням відповідний епюр називається способом (або правилом) Верещагіна і полягає в наступному: щоб перемножити два епюри, з яких хоча б одна є прямолінійної, потрібно площа однієї епюри (якщо є криволінійна епюра, те обов'язково її площа) помножити на ординату інший епюри, розташовану під центром ваги першої.

Доведемо справедливість цього правила.

Розглянемо два епюри (рис.11.9). Нехай одна з них ( ) є вантажною і має криволінійний обрис, а друга  відповідає одиничному навантаженню і є лінійною.

З рис.11.9 випливає, що  Підставимо значення  у вираження

де  — диференціал площі  епюри  .

Рис.11.9. Правило Верещагіна

Інтеграл  являє собою статичний момент площі  щодо осі ПРО – ПРО1, при цьому

де  — абсциса центра ваги площі , тоді

З огляду на, що  одержимо

|  | (11.20) |
| --- | --- |

Вираження (11.20) визначає результат перемножування двох епюр, а не переміщення. Щоб одержати переміщення, цей результат потрібно розділити на твердість, що відповідає внутрішнім силовим факторам, що коштують під знаком інтеграла.

- Основні варіанти перемножування епюр

Очевидно, що розмаїтість прикладених навантажень і геометричних схем конструкцій приводить до різних, з погляду геометрії, що перемножуються епюрам. Для реалізації правила Верещагіна потрібно знати площі геометричних фігур і координати їхніх центрів ваги. На рис.11.10 представлені деякі основні варіанти, що виникають у практичних розрахунках.

Для перемножування епюр складної форми їх необхідно розбивати на найпростіші. Наприклад, для перемножування двох епюр, що мають вид трапеції, потрібно одну з них розбити на трикутник і прямокутник, помножити площа кожного з них на ординату другий епюри, розташовану під відповідним центром ваги, і результати скласти. Аналогічно надходять і для множення криволінійної трапеції на будь-яку лінійну епюрі.

Якщо зазначені вище дії проробити в загальному виді, то одержимо для таких складних випадків формули, зручні для використання в практичних розрахунках (рис.11.11). Так, результат перемножування двох трапецій (рис.11.11,а)

|  | (11.21) |
| --- | --- |

Рис.11.10. Перемножування епюр

По формулі (11.21) можна перемножити й епюри, що мають вид "перекручених" трапецій (рис.11.11,б), але при цьому добуток ординат, розташованих по різні сторони від осей епюр, враховується зі знаком мінус.

Якщо одна з перемножуваних епюр обкреслена по квадратній параболі (що відповідає навантаженню рівномірно розподіленим навантаженням), то для перемножування з другою (обов'язково лінійної) епюрою її розглядають як суму (рис.11.11,в) або різниця (рис.11.11,г) трапецєідальної і параболічної епюр. Результат перемножування в обох випадках визначається формулою

|  | (11.22) |
| --- | --- |

але значення    при цьому визначається по-різному (рис.11.11, в, г).

Рис.11.11. Перемножування трапецій

Можливі випадки, коли жодна з перемножуваних епюр не є прямолінійної, але хоча б одна з них обмежена ламаними прямими лініями. Для перемножування таких епюр їх попередньо розбивають на ділянки, у межах кожного з яких принаймні одного епюра є прямолінійною.

Розглянемо використання правила Верещагіна на конкретних прикладах.

Приклад. Визначити прогин у середині прольоту і кут повороту лівого опорного перетину балки, навантаженої рівномірно розподіленим навантаженням (мал.5.12,а), способом Верещагіна.

Послідовність розрахунку способом Верещагіна – така ж, як і в методі Мора, тому розглянемо три стани балки: вантажне – при дії розподіленого навантаження ; йому відповідає епюра  (мал.5.12,б), і два одиничних стани — при дії сили  прикладеної в точці С (епюра , мал.5.12,в), і моменту , прикладеного в точці В (епюра , мал.5.12,г).

Прогин балки в середині прольоту

.

Аналогічний результат був отриманий раніше методом Мора (приклад 5.1). Варто звернути увагу на той факт, що перемноження епюр виконувалося для половини балки, а потім, у силу симетрії, результат подвоювався. Якщо ж площу всієї епюри  помножити на розташовану під її центром тяжіння ординату епюри ( на мал.5.12,в), то величина переміщення буде зовсім іншого і неправильною, тому що епюра  обмежена ламаною лінією. На неприпустимість такого підходу уже вказувалося вище.

А при обчисленні кута повороту перетину в точці В можна площу епюри  помножити на розташовану під її центром тяжіння ординату епюри ( , мал.5.12,г), тому що епюра  обмежена прямою лінією:

Цей результат також збігається з результатом, отриманим раніше методом Мора (приклад 5.1).

Рис.5.12. До прикладу 5.3

Приклад. Визначити горизонтальне і вертикальне переміщення точки  А в рамі (мал.5.13,а).

Як і в попередньому прикладі, для розв’язання задачі необхідно розглянути три стани рами: вантажне і два одиничних. Епюра моментів MF, що відповідає першому станові, представлена на мал.5.13,б. Для обчислення горизонтального переміщення прикладаємо в точці А по напрямку шуканого переміщення (тобто горизонтально) силу , а для обчислення вертикального переміщення силу  прикладаємо вертикально (мал.5.13,в,д). Відповідні епюри  і  показані на мал.5.13,г,е.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| д | е |

##### Рис.5.13. До прикладу 5.4

Горизонтальне переміщення точки  А

При обчисленні  на ділянці АВ трапеція (епюра  ) розбита на трикутник і прямокутник, після чого трикутник з епюри  помножений на кожну з цих фігур. На ділянці ВР криволінійна трапеція розділена на криволінійний трикутник і прямокутник, а для перемноження епюр на ділянці СД використана формула (5.21).

Знак "-", отриманий при обчисленні , означає, що точка А переміщається по горизонталі не вліво (у цьому напрямку прикладений сила ), а вправо.

Вертикальне переміщення точки  А

Тут знак " - " означає, що точка А переміщається вниз, а не нагору.

Відзначимо, що одиничні епюри моментів, побудовані від сили , мають розмірність довжини, а одиничні епюри моментів, побудовані від моменту , є безрозмірними.